# MANUAL: COPA 98

1.-AUDITORIA

PRECIONAR  K0 Y ENCIENDA LA MAQUINA (CON EL BOTON DE INICIO CAMBIE DE PUNTO.)

| PUNTO | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| …0… | INGRESO TOTAL |
| …1… | TOTAL APOSTADO |
| …2… | TOTAL GANADO |
| …3… | TOTAL DOBLADO |
| …4… | TOTAL GANADO POR DOBLADO |
| 5-10 | RESERVADOS |
| 11 | NUMERO TOTAL DE BONUS |
| 12 | RECORD TOTAL DE BONUS |

2.-RESETEO DE LA MAQUINA

PRECIONA K0 Y K3 AL MISMO TIEMPO Y  ENCIENDE LA MAQUINA APARECERAN “9999999…….” ENTONCES APAGAR LA MAQUINA Y ENCENDERLA DE NUEVO.

3.-SACAR EL DINERO

PRECIONAR  K1 Y K3 AL MISMO TIEMPO Y ENCENDER LA MAQUINA.

PRECIONAR  (BIG) SW SE SUMARA 1, PRECIONANDO (SMALL) SW SE PUEDE RESTAR 1.

CUANDO LA CANTIDAD ESTE DESEADA PRESIONAR PAGAR Y LISTO.

4.-CONFIGURACION DE DIP SWITCH

SW1*

| SW1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APUESTAMAX | 30 P | ON |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 P | OFF |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE FIJO |  |  | OFF |  |  |  |  |  |  |
| MODO DE DOBLAR | LUCES TITILANTES |  |  | ON |  |  |  |  |  |
|  | AL INSTANTE |  |  | OFF |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD DE DOBLAR EN JUEGO | MAS DIFICIL |  |  |  |  | ON | ON |  |  |
|  | DIFICIL |  |  |  |  | OFF | ON |  |  |
|  | REGULAR |  |  |  |  | ON | OFF |  |  |
|  | FACIL |  |  |  |  | OFF | OFF |  |  |
| AJUSTE FIJO |  |  |  |  | OFF |  |  |  |  |
| MONEDA VS CREDITO | 1 A 10 |  |  |  |  |  |  | ON | ON |
|  | 1 A 5 |  |  |  |  |  |  | OFF | ON |
|  | 1 A 2 |  |  |  |  |  |  | ON | OFF |
|  | 1 A 1 |  |  |  |  |  |  | OFF | OFF |

5.-CODIGOS DE ERROR

| DIGITO | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| ...01… | ERROR DE MONEDERO |
| ...02… | ERROR DE HOOPER |
| …08… | 50000 PASADOS RESETEAR |
| …09… | 200000 PASADOS RESETEAR |
| …03… | RESETEAR |
| …30… | DATOS DE RAM ERRADOS RESETEAR |

*LOS MARCADOS CONFIGURACION RECOMENDADA